一、单项选择题

- ___D___层位于网络层和应用层之间。

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.运输层

- 下列地址中，属于154.100.80.128/26的可用主机地址是___B____。

A.154.100.80.128    B.154.100.80.190
    C.154.100.80.192    D.154.100.80.254

- 计算机网络通信过程，封装数据时，下面_____C_____种顺序是正确的。

A.数据、帧、分组、数据段、比特    B.数据段、数据、分组、帧、比特
    C.数据、数据段、分组、帧、比特    D.数据、数据段、帧、分组、比特

- ﻿下面___A__应用在运输层不采用TCP协议。

A.IP电话    B.万维网    C.电子邮件    D.软件下载

- 通过CIDR技术，把4个主机地址220.78.169.5、220.78.172.10、220.78.174.15和220.78.168.254组织成一个地址块，则这个超级地址块的地址是___B___。

A.220.78.177.0/21    B.220.78.168.0/21
    C.220.78.169.0/20    D.220.78.175.0/20

- 以太网中的MAC帧，属于___B_____协议数据单元。

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.应用层

- 在OSI体系结构中，直接为应用层提供服务的是 ___A_______

A.会话层    B.表示层    C.网络层    D.传输层

- 下面关于计算机网络的体系结构和协议的叙述，不正确的是___C________

A.网络协议是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准和约定
    B.网络协议是“水平”的概念
    C.TCP/IP体系结构中的应用层对应于OSI体系结构中的表示层和应用层
    D.计算机网络体系结构是计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义

- ﻿___A___的主要功能是为位于不同地域的不同部门内部专用网络或合作伙伴网络之间提供加密的通信通道。

A.VPN    B.NAT    C.防火墙    D.入侵检测

- ﻿下列关于分组交换的正确描述是___C____。

A.分组交换中对分组的长度没有限制        B.虚电路方式中不需要路由选择
    C.数据报方式中允许分组乱序到达目的地
    D.数据报方式比虚电路方式更适合实时数据交换

- TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为___D________。

A.链路层服务和网络层服务    B.网络层服务和运输层服务
    C.运输层服务和应用层服务    D.运输层服务和网络层服务

- ____B__拓扑结构需要中央控制器或者集线器。

A.网状    B.星型    C.总线    D.环状

- 工作站A的IP地址是202.117.17.24/28，而工作站B的IP地址是 202.117.17.100/28，当两个工作站直接相连时不能通信，按__C___修改地址才能使得这两个工作站可以互相通信。

A.把工作站A的地址改为202.117.17.15
    B.把工作站A的地址改为202.117.17.112
    C.把网络前缀长度改为25    D.把网络前缀长度改为26

- OSI模型的___B____负责将比特合并成字节，并将字节合并成有边界的帧。

A.表示层    B.数据链路层    C.应用层    D.传输层

- 网络202.112.24.0/25 被划分为4个子网，由小到大分别命名为C0 、C1、C2和C3，则主机地址202.112.24.25应该属于____A____子网。

A.C0    B.C1    C.C2    D.C3

- ﻿下面的地址中，属于全局广播地址的是__C___。

A.172.17.255.255    B.0.255.255.255
    C.255.255.255.255    D.10.255.255.255

- 线缆断开会导致___B___拓扑结构的所有传输中断。

A.网状    B.星型    C.总线    D.环状

- 网络层，数据链路层和物理层传输的数据单位分别是__C_____。

A.报文，帧，比特    B.包，报文，比特    C.包，帧，比特
    D.数据块，分组，比特

- ﻿对下面4条路由：202.115.129.0/24、202.115.130.0/24、202.115.132.0/24和202.115.133.0/24进行路由汇聚，能覆盖这4条路由的地址是__A____。

A.202.115.128.0/21    B.202.115.128.0/22
    C.202.115.130.0/22    D.202.115.132.0/23

- 电话信道的频率为 0～4kHz，若信噪比为 30dB，则信道容量为____C____kb/s。

A.4    B.20    C.40    D.80

- 光纤分为单模光纤和多模光纤，这两种光纤的区别是__D____。

A.单模光纤的数据速率比多模光纤低    B.多模光纤比单模光纤传输距离更远
    C.单模光纤比多模光纤的价格更便宜    D.多模光纤比单模光纤的纤芯直径粗

- 下列选项中，不属于网络体系结构中所描述的内容是___B____。

A.每一层使用协议    B.协议内部实现细节    C.网络层次
    D.每层需要完成的功能

- IPv6地址的格式前缀用于表达地址类型或子网地址，例如60位地址12AB00000000CD3有多种合法的表示形式，下面的选项中，不合法的是_C____。

A.12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
    B.12AB::CD30:0:0:0:0/60
    C.12AB:0:0:CD3/60
    D.12AB:0:0:CD30::/60

- 提供网络层的协议转换，并在不同网络之间存储和转发分组的网间连接器是____C___。

A.转发器    B.网桥    C.路由器    D.网关

- EIA/TIA-568标准规定，在综合布线时，如果信息插座到网卡之间使用无屏蔽双绞线，布线距离最大为______D_____米。

A.10    B.30    C.50    D.100

- 传输层可以通过__B____标识不同的应用。

A.物理地址    B.端口号    C.IP地址    D.逻辑地址

- 在相隔2000km的两地间通过电缆以4800b/s的速率传送3000比特长的数据包，从开始发送到接收完数据需要的时间是___B___。

A.480ms    B.645ms    C.630ms    D.635ms

- 连接在不同交换机上的，属于同一VLAN的数据帧必须通过___D___传输。

A.服务器    B.路由器    C.Backbone链路
    D.Trunk链路

- ﻿由DHCP服务器分配的默认网关地址是192.168.5.33/28，__D___是本地主机的有效地址。

A.192.168.5.32    B.192.168.5.55
    C.192.168.5.47    D.192.168.5.40

- ﻿快速以太网标准比原来的以太网标准的数据速率提高了10倍，这时它的网络跨距最大段长___C____。

A.没有改变    B.变长了    C.缩短了    D.可以根据需要设定

- 与多模光纤相比较，单模光纤具有___A___等特点。

A.较高的传输速率，较长的传输距离、较高的成本
    B.较低的传输速率，较短的传输距离、较高的成本
    C.较高的传输速率，较短的传输距离、较低的成本
    D.较低的传输速率，较长的传输距离、较低的成本

- 用来承载多个VLAN流量的协议组是___B____。

A.802.11a和802.1q    B.ISL和802.1q
    C.ISL和802.3ab    D.SSL和802.11b

- 在计算机网络体系结构中，网络层传输的基本单位是___B____。

A.比特    B.分组    C.字符    D.帧

- 以下关于计算机网络的发展阶段的说法中，错误的是____C___。

A.计算机网络的雏形形成于以单台主机为中心的远程联机系统。
    B.计算机网络发展的第二阶段的典型系统是的ARPANET。
    C.标准化体系结构的计算机网络阶段，TCP/IP和OSI/RM均成为计算机网络体系结构的事实标准，引领着计算机网络的标准化
    D.计算机网络发展的第四阶段的标志性事件是国家信息基础设施NII的广泛实施。

- OSI 模型的___D_____提供了单工、半双工和全双工3 种不同的通信模式。

A.表示层    B.传输层    C.应用层    D.会话层

- 在千兆以太网物理层标准中，采用长波1310nm激光信号源的是___B____。

A.1000BASE-SX    B.1000BASE-LX
    C.1000BASE-CX    D.1000BASE-T

- OSI模型中实现端到端流量控制的是___C___。

A.数据链路层    B.网络层    C.传输层    D.应用层

- ___A___离传输媒体最近。

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.运输层

- 在OSI参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层是__B___。

A.数据链路层    B.传输层    C.会话层    D.应用层

- 常见的传输介质中，___B___介质带宽最大、成本最高、抗干扰能力最强。

A.同轴电缆    B.光纤    C.微波    D.屏蔽双绞线

- 关于多模光纤，下面的描述中描述错误的是___D___。

A.多模光纤的芯线由透明的玻璃或塑料制成
    B.多模光纤包层的折射率比芯线的折射率低
    C.光波在芯线中以多种反射路径传播
    D.多模光纤的数据速率比单模光纤的数据速率高

- 如果以太网的目的MAC地址为07-01-02-03-04-05，那么它是一个___A____地址。

A.单播    B.多播    C.广播    D.上述选项中的任何一项

- 在数据交换方式中，需要经过建立连接的交换方式是___A_____。

A.电路交路    B.分组交换    C.报文交换    D.电话交换

- 客户机在查找默认网关的物理地址时使用的协议是____B___。

A.FTP    B.ARP    C.BGP    D.ICMP

- ﻿可靠传输的定义包括___D_____。

A.无差错传输    B.完整报文的传输    C.有序传输
    D.以上所有选项

- 设有下面4条路由：196.34.129.0/24， 196.34.130.0/24， 196.34.132.0/24和196.34.133.0/24，如果进行路由汇聚，能覆盖这4条路由的地址是___A____。

A.196.34.128.0/21    B.196.34.128.0/22
    C.196.34.130.0/22    D.196.34.132.0/23

- 一个运行CSMA/CD协议的以太网，数据速率为1Gb/s，网段长1km，信号速率为200000km/sec，则最小帧长是____B___比特。

A.1000    B.2000    C.10000    D.200000

- 在中国区域内，2.4GHz___________无线频段分为_____C____个信道。

A.11    B.12    C.13    D.14

- 当分组从高层传到低层时，头部被___A___。

A.添加    B.去除    C.重排    D.修改

- 通信信道的每一端可以是发送端，也可以是接受端，同一时刻信息可由这一端传输到另一端，也可以从那一端传输到这一端，这种网络传输的通信方式为______C_____。

A.单工通信    B.半双工    C.全双工    D.模拟

- 如果QAM信号的比特率是3000bps，且信号单元使用三位组表示，则波特率是__C___Baud/s。

A.300    B.400    C.1000    D.1200

- ﻿IPv6把IP地址长度增加到了___C____。

A.32比特    B.64比特    C.128比特    D.256比特

- 在下面的IP地址中，__C_____属于C类地址。

A.141.0.0.0    B.3.3.3.3
    C.197.234.111.123    D.23.34.45.56

- 以下关于交换机获取与其端口连接设备的MAC地址的叙述中，正确的是__B___。

A.交换机从路由表中提取设备的MAC地址
    B.交换机检查端口流入分组的源地址    C.交换机之间互相交换地址表
    D.由网络管理员手工输入设备的MAC地址

- 关于网桥和交换机，下面的描述中正确的是___C____。

A.网桥端口数少，因此比交换机转发更快
    B.网桥转发广播帧，而交接机不转发广播帧    C.交接机是一种多端口网桥
    D.交换机端口多，因此扩大了冲突域大小

- 按照同步光纤网传输标准SONET，OC-3的数据速率为___B___Mb/s 。

A.150.336    B.155.520    C.622.080
    D.2488.320

- ﻿下面的地址中属于单播地址的是__C___。

A.125.221.191.255/18
    B.192.168.24.123/30
    C.200.114.207.94/27    D.224.0.0.23/16

- ﻿IP负责___A___的通信，而TCP负责_______的通信。

A.主机到主机；进程到进程    B.进程到进程；主机到主机
    C.进程到进程；结点到结点    D.结点到结点；进程到进程

- 以下____B____设备可以转发不同VLAN之间的通信。

A.二层交换机    B.三层交换机    C.网络集线器    D.网桥

- 在数字信号通过模拟信道过程中,实现频带传输的重要手段是_____D______。

A.解调    B.复用    C.编码    D.调制

- 关于无线局域网，下面叙述中正确的是__B____。

A.802.11a和802.11b可以在2.4GHz频段工作
    B.802.11b和802.11g都可以在2.4GHz频段工作
    C.802.11a和802.11b都可以在5GHz频段工作
    D.802.11b和802.11g都可以在5GHz频段工作

- 当分组从低层传到高层时，头部被___B___。

A.添加    B.去除    C.重排    D.修改

- ﻿IPv6的地址可以分为三类，以下___D___不属于IPv6的分类。

A.单播    B.多播    C.任意播    D.广播

- 下图中的4种编码方式中属于差分曼彻斯特编码的是___B___。

A.A    B.B    C.C    D.D

- 在IPv4向IPv6的过渡期间，如果要使得两个IPv6节点可以通过现有的IPv4网络进行通信，则该使用__C___。

A.堆栈技术    B.双协议栈技术    C.隧道技术    D.翻译技术

- ﻿下面关于ICMP协议的描述中，正确的是__C____。

A.ICMP协议根据MAC地址查找对应的IP地址
    B.ICMP协议把公网的IP地址转换为私网的IP地址
    C.ICMP协议根据网络通信的情况把控制报文发送给发送方主机
    D.ICMP协议集中管理网网络中的IP地址分配

- ﻿某IP网络连接如图所示，主机PC1发出的一个全局广播消息，无法收到该广播消息的是__D___。

A.PC2    B.PC3    C.PC4    D.PC5

- ﻿当一个帧离开路由器接口时，其第二层封装信息中____C___。

A.数据速率由10BASE-TX变为100BASE-TX
    B.源和目标IP地址改变    C.源和目标MAC地址改变
    D.模拟线路变为数字线路

- 下图所示的调制方式是______。若载波频率为2400Hz，则码元速率为___A___。

A.FSK，100Baud    B.2DPSK，1200Baud
    C.ASK，2400Baud     D.QAM，200Baud

- ﻿TCP段结构中，端口地址的长度为___B___。

A.8比特    B.16比特    C.24比特    D.32比特

- ___A___层将二进制流转换成电磁信号。

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.传输层

- OSI参考模型中，传输的基本单位是帧的层次是 ____B_______

A.传输层    B.数据链路层    C.物理层    D.网络层

- ﻿OSPF协议使用Hello报文来保持与其邻居的连接，下面关于OSPF拓扑数据库的描述中，正确的是__D___。

A.每一个路由器都包含了拓扑数据库的所有选项
    B.在同一区域中的所有路由器包含同样的拓扑数据库
    C.使用Dijkstra算法来生成拓扑数据库
    D.使用LSA分组来更新和维护拓扑数据库

- 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为70和130，则第一个报文段携带了__C____字节的数据。

A.70    B.80    C.60    D.50

- 为了限制路由信息传播的范围，OSPF协议把网络划分成4种区域Area，其中__C___的作用是连接各个区域的传输网络。

A.不完全存根区域    B.标准区域    C.主干区域    D.存根区域

- 同步数字系列SDH是光纤信道复用标准，其中STM-4(OC-12)的数据速率是___B___。

A.155.520Mb/s    B.622.080Mb/s
    C.2488.320Mb/s    D.10Gb/s

- ﻿下面列出的4种快速以太网物理层标准中，使用两对5类无屏蔽双绞线作为传输介质的是___C____。

A.100BASE-FX    B.100BASE-T4
    C.100BASE-TX    D.100BASE-T2

- 下图画出了曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的波形图，实际传送的比特串为___C__。

A.﻿10101100    B.01110010    C.01010011
    D.10001101

- ﻿以下给出的地址中，属于子网172.112.15.19/28的主机地址是__A___。

A.172.112.15.17    B.172.112.15.14
    C.172.112.15.16    D.172.112.15.31

- ﻿第二层位于物理层和__C____之间。

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.传输层

二、多选择题（每小题2分，错选漏选均不得分，共30分）

- Ping 程序的作用有____ABCD___

A. 测试主机可达性  B. 检测 IP 记录路由选项  C. 计算往返时间  D. 发现路由

- 万维网（WWW）使用超文本传输协议（HTTP）进行网页浏览，该协议定义了客户端与服务器之间的请求响应模式，HTTP的特点包括____ABC____。

A. 无状态  B. 支持持久连接  C. 支持缓存  D. 加密传输

- 在使用点对点信道的数据链路层中，以下属于其基本问题的是__ABC___

A. 封装成帧  B. 透明传输  C. 差错控制  D. 拥塞控制

- OSI参考模型中，对等层次之间传送的数据单位称为协议数据单元（PDU），而同一系统相邻两层之间的交互点称为服务访问点（SAP），此外还有___ABCD_____。

A. 控制信息  B. 地址解析  C. 协议转换  D. 差错检测

- 互联网采用层次树状结构的命名方法，其中任何一个连接在互联网上的主机或路由器都有一个唯一的层次结构名字，即域名，该命名方法有助于___BC_____。

A. 提高安全性  B. 实现全球连通  C. 方便管理和记忆  D. 增强传输效率

- 在 CIDR 中，以下关于路由聚合的说法正确的是___ABCD___

A. 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合  B. 路由聚合有利于减少路由器之间的路由选择信息交换  C. 对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1  D. 路由聚合也称为构成超网

- 多播的优点包括__ABD_____

A. 减少对不感兴趣主机的处理负荷  B. 可向多个目的地址传送数据  C. 地址映射唯一  D. 比广播更高效

- MPLS是一种多协议标签交换技术，能够在多种网络层协议之上提供高效的数据包转发机制，其特点包括__ABCD______。

A. 快速转发  B. 灵活路由  C. QoS保障  D. 多播支持

- 在 TCP/IP 协议中，运输层协议通过____BD___识别应用程序。

A. 通过 IP 地址  B. 使用端口号  C. 依据协议类型字段  D. 结合源 IP 地址和端口号

- TCP 协议的特点包括___ABC____

A. 提供可靠的运输层服务  B. 面向连接  C. 采用超时重传等机制保证可靠性  D. 传输速度快

- 以太网的特点包括_ABCD____。

A. 采用 CSMA/CD 协议  B. 提供尽最大努力交付的服务  C. 可以有多种物理层标准  D. 早期使用总线拓扑，现在常用星形拓扑

- 以下关于 UDP 服务器设计的说法，__ABCD_____是正确的。

A. 需处理客户 IP 地址及端口号  B. 可能需要知道目的 IP 地址  C. UDP 输入队列可能会溢出  D. 可限制本地和远端 IP 地址及端口号

- ICMP 时间戳请求与应答报文可用于___AB____

A. 测量网络延迟  B. 同步系统时钟  C. 确定路由器的处理时间  D. 检测网络连接状态

- 电子邮件系统依赖SMTP协议进行邮件传输，而POP3和IMAP协议则用于邮件的接收和存储管理，这些协议共同确保了___ABC_____。

A. 邮件的完整性  B. 用户的身份验证  C. 邮件的安全性  D. 邮件的即时性

- 在 TCP/IP 协议族中，网络层的主要协议包括__ABC_____

A. IP 协议  B. ICMP 协议  C. IGMP 协议  D. TCP 协议

- 在网络层中，IP协议提供了无连接的数据报服务，而不保证数据的顺序和可靠性，其主要功能包括___AB_____。

A. 路由选择  B. 分片重组  C. 流量控制  D. 差错检测

- UDP 协议的特点有__ABCD_____

A. 简单的面向数据报的运输层协议  B. 不保证数据报能到达目的地  C. 首部长度比 TCP 短  D. 常用于对可靠性要求不高的应用

- 在物理层中，机械特性指的是接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等，还包括___AB_____。

A. 电压范围  B. 接口标准  C. 传输速率  D. 数据格式

- DNS服务器程序运行在专设的结点上，用于将域名解析为对应的IP地址，从而实现域名到IP地址的映射，这一过程涉及___AB_____。

A. 查询转发  B. 缓存机制  C. 动态分配  D. 加密传输

- 在 TCP/IP 协议中，应用层协议的端口号分配有___ABC____特点。

A. 服务器使用知名端口号  B. 客户端使用临时端口号  C. 知名端口号由 Internet 号分配机构（IANA）管理  D. 临时端口号通常在 1024 - 5000 之间

- 网络地址转换（NAT）技术可以在内部网络使用私有IP地址的同时，对外表现为一个或少数几个公有IP地址，这有助于___ABC_____。

A. 隐藏内部网络结构  B. 提高IP地址利用率  C. 增强网络安全性  D. 简化网络配置

- 数字签名技术利用非对称加密算法，确保消息的真实性和完整性，同时也能验证发送者的身份，其应用场景包括___ABCD_____。

A. 电子合同  B. 电子邮件  C. 在线支付  D. 网络投票

- OSPF 协议的基本特点有___ABCD___

A. 是公开发表的  B. 使用最短路径优先算法  C. 采用分布式的链路状态协议  D. 将自治系统划分为若干个区域

- 数据链路层的主要任务是将从网络层接收的数据封装成帧，并负责这些帧在相邻节点间的可靠传输，同时它还处理___AB_____。

A. 流量控制  B. 差错检测  C. 网络拓扑  D. 路由选择

- 运输层中的TCP协议通过三次握手建立连接，以确保端到端的可靠传输，而UDP则提供_____B__。

A. 面向连接的服务  B. 尽力而为的服务  C. 可靠传输  D. 流量控制

- 应用层协议如HTTP、FTP和SMTP，分别用于网页浏览、文件传输和邮件发送，它们依赖于下层提供的___C_____。

A. 物理连接  B. 数据链路服务  C. 端到端传输  D. 网络层路由

- 在一个支持VLAN的交换机中，所有VLAN成员可以通过配置相同的VLAN ID来实现逻辑分组，即使它们不在同一个物理位置，这种配置方式有利于___ABD_____。

A. 提高带宽利用率  B. 减少冲突域  C. 增强网络安全  D. 简化网络管理

- ICMP 报文的种类有_AB_____

A. 差错报告报文  B. 询问报文  C. 信息请求与回答报文  D. 路由器询问和通告报文

- 在密码体制中，对称密钥加密和非对称密钥加密的主要区别在于密钥的管理和使用方式，前者使用相同密钥进行加解密，后者使用一对密钥，其应用场景包括____ABCD____。

A. 数据加密  B. 数字签名  C. 密钥交换  D. 身份认证

- CSMA/CD 协议的工作过程包括_ABC____。

A. 载波监听  B. 碰撞检测  C. 二进制指数类型退避算法  D. 发送人为干扰信号

- 三层交换机不仅能够缩小冲突域，还能够有效地抑制广播风暴，从而优化网络性能，其工作原理包括__ABC______。

A. 快速转发表  B. MAC地址学习  C. 硬件加速  D. 策略路由

- IPv6地址长度为128位，解决了IPv4地址资源枯竭的问题，并提供了更丰富的地址空间，其优点还包括__ABCD______。

A. 更安全的加密机制  B. 内置的移动性支持  C. 自动配置能力  D. 更快的路由查找

- 路由器的主要作用包括_ABC_____

A. 连通不同的网络  B. 选择信息传送的线路  C. 转发分组  D. 进行数据链路层的封装和解封装

- 被动攻击是指攻击者从网络上窃听他人的通信内容，但不干扰信息流，这种攻击方式难以被检测，其防范措施包括____A____。

A. 数据加密  B. 数字签名  C. 入侵检测  D. 防火墙

- VLAN技术允许网络管理员根据实际需求逻辑地划分不同的广播域，从而提高网络的安全性和管理效率，具体实现方式包括____BD____。

A. 端口聚合  B. VLAN标记  C. 广播风暴抑制  D. 安全策略实施

- IP 地址的子网掩码有何作用___ABC____

A. 划分网络号和主机号  B. 确定子网的范围  C. 用于路由选择时判断网络地址是否匹配  D. 隐藏内部网络组织

- 以下__ABC_____情况可能导致 ICMP 主机不可达差错报文的产生。

A. 路由器找不到到达目的主机的路由  B. 目的主机拒绝接收数据报  C. 网络连接中断  D. 数据报的 TTL 超时

- 主动攻击是指攻击者通过各种手段破坏系统的正常运作，包括篡改数据、伪造信息等，其防范措施包括___ABCD_____。

A. 数据加密  B. 数字签名  C. 入侵检测  D. 防火墙

- 防火墙是一种网络安全系统，它可以监控并过滤进出网络的数据流，以防止未经授权的访问，其类型包括___ABC_____。

A. 包过滤防火墙  B. 应用代理防火墙  C. 状态检测防火墙  D. 硬件防火墙

- 以下关于 ICMP 差错报文的说法正确的有__ABCD_____

A. 包含产生差错的数据报 IP 首部  B. 至少包含数据报前 8 个字节  C. 不会对广播分组响应产生新的差错报文  D. 可帮助诊断网络问题

121. TELNET协议提供了一种远程终端连接方式，但它缺乏加密机制，因此存在安全隐患，替代方案包括_____A___。

A. SSH  B. FTP  C. SFTP  D. HTTPS

122. 哪几层涉及到物理信号的传输和硬件接口？A

A.物理层   B．数据链路层   C．网络层   D．传输层

123. 哪些协议属于应用层并且用于文件传输？BD

A．HTTP   B．FTP   C．SMTP   D．TFTP

124. 下列哪些功能不属于物理层或数据链路层？D

A．定义电气特性   B．比特同步   C．流量控制   D．路由选择

125．当IP数据报需要被分片时，每个分片都必须包含原始数据报的标识字段值，以便接收端可以正确重组，此外还需考虑___A_____。

A. 分片偏移  B. 禁止分片标志  C. 数据校验和  D. 源和目的地址

126.	DNS服务器程序运行在专设的结点上，用于将域名解析为对应的IP地址，从而实现域名到IP地址的映射，这一过程涉及____AB____。

A. 查询转发  B. 缓存机制  C. 动态分配  D. 加密传输

127. 下面哪个选项不直接参与端到端的数据传输？C

A．连接管理   B．错误检测   C．路由选择  D．流量控制

128. 下面哪些设备工作在数据链路层或更高层次？AC

A．路由器   B．集线器   C．交换机   D．中继器

129. 在哪几层可以找到与寻址相关的机制？BCD

A．应用层   B．传输层   C．网络层   D．数据链路层

130. 下面哪些协议用于自动分配IP地址或解析IP地址为MAC地址？BC

A．DNS   B．DHCP   C．ARP   D．SNMP

131.虚拟专用网（VPN）通过隧道技术，在公共网络上构建安全的通信通道，保护数据传输的安全性，常见的隧道协议有___ABC_____。

A. GRE  B. L2TP  C. SSL  D. HTTP

132.IP多播技术允许一个或多个发送者一次向多个接收者发送数据，从而提高了网络资源的利用率，其实现方式包括___ABC_____。

A. 组播地址  B. IGMP协议  C. PIM协议  D. ARP解析

133.IP数据报首部的“生存时间”字段用于限制数据报在网络中经过的最大路由器数，以防止数据报无限循环，这个字段也影响___BCD_____。

A. 数据包大小  B. 数据传输路径  C. 网络延迟  D. 网络拥塞

134.DHCP协议用于动态分配IP地址，使得主机无需手动配置即可自动获得网络参数，其作用还包括____ACD____。

A. 自动更新租约  B. 分配MAC地址  C. 提供默认网关  D. 设置DNS服务器

135.P2P应用允许用户直接相互通信而不必经过中心服务器，但通常需要一定的发现机制来定位其他在线用户，常见P2P应用有____ABD____。

A. 文件共享  B. 视频流媒体  C. 即时通讯  D. 电子邮件

136. 哪几层的主要任务是将来自上层的数据分割成适合传输的大小？

A．物理层   B．数据链路层   C．网络层   D．传输层

137.下面哪些选项是应用层协议的例子？AD

A．FTP   B．TCP   C．IP   D．SMTP

138. 哪几层负责确保数据的可靠传输？BD

A．物理层   B．数据链路层   C．网络层   D．传输层

139. 下面哪些协议用于解决IP地址到MAC地址的映射或相反过程？CD

A．DNS   B．DHCP   C．ARP   D．RARP

140.入侵检测系统（IDS）用于识别潜在的攻击行为，并及时发出警报或采取相应的防护措施，其检测方法包括___ABD_____。

A. 基于特征  B. 基于异常  C. 基于统计  D. 基于规则

141. SNMP协议主要用于简单网络管理，它通过管理信息库（MIB）来描述网络设备的状态和性能指标，其版本包括_____ABC___。

A. SNMPv1  B. SNMPv2c  C. SNMPv3  D. SNMPv4

142. 下列哪几项是网络层协议的例子？BC

A．HTTP   B．IP   C．ICMP   D．TCP

143. 以下哪些选项描述了网络层的功能？BC

A．提供端到端的连接服务     B．处理数据包的路由选择

C．实现不同网络之间的互联   D．控制物理层的数据传输速率

144.动态主机配置协议（DHCP）不仅可以自动分配IP地址，还可以提供其他网络配置参数，如子网掩码和默认网关，其优势在于____ABD____。

A. 简化网络管理  B. 提高IP地址利用率  C. 增强安全性  D. 支持移动设备

145. 下面哪些协议可以用于网络层的错误报告？B

A．SMTP   B．ICMP   C．ARP   D．IGMP

146. 在网络层中，哪种类型的路由器参与了自治系统内部的路由选择？BCD

A．边界网关协议（BGP）   B．内部网关协议（IGP）   C．OSPF   D．RIP

147. 下面哪些选项描述了IPv6相对于IPv4的优势？ABCD

A．更大的地址空间  B．更简单的报头格式  C．内置安全支持  D．自动配置能力

148. 在IP数据包转发过程中，哪几项会被网络层处理？ACD

A．目标IP地址   B．源MAC地址   C．TTL（生存时间）   D．协议字段

149. 下面哪些选项描述了TCP的功能？BCD

A．提供无连接的服务      B．保证数据传输的可靠性

C．支持全双工通信        D．进行拥塞控制

150. 下列哪些协议属于运输层？BC

A．HTTP   B．TCP   C．UDP   D．ICMP